4.4.4 虚实迁移实验结果

为验证虚实迁移中可在仿真环境独立评估的模块效果，本文以本地 OpenVLA-7B 的 LIBERO-Goal 微调权重为策略基线，在 MuJoCo/LIBERO 中构造源域与目标视觉域。源域使用原始相机图像；目标域对每帧图像施加固定 RGB 通道增益（0.72、1.05、0.82）、偏置（0.04）和标准差为 0.02 的高斯观测噪声，以模拟相机曝光、白平衡和传感器噪声造成的外观差异。

实验选取“将碗放至炉灶”“将酒瓶放至橱柜顶部”“将餐盘推至炉灶前方”和“打开炉灶”4 个 LIBERO-Goal 任务。各任务使用同一随机种子（20260728）和 1 个固定初始状态，回合最多执行 310 个环境步（前 10 步为夹爪初始化，最多 300 个 OpenVLA 决策步）；不使用专家动作、真实状态恢复、人工接管或实体机器人数据，成功与否完全由环境任务谓词判定。

表 4-4 虚实迁移仿真实验的实际运行结果

| 评测条件 | 成功数/总数 | 成功率 | 失败任务 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 源域（原始相机图像） | 4/4 | 100.0% | 无 | OpenVLA 基线 |
| 目标域（视觉扰动） | 3/4 | 75.0% | 将餐盘推至炉灶前方 | 未见相机外观变化 |
| 目标域 + 光度校准模块 | 4/4 | 100.0% | 无 | 反演通道增益与偏置；噪声保留 |

由表4-4可见，原始 OpenVLA 在源域中完成4个任务；引入目标域相机扰动后，推盘任务在300个决策步内未完成，成功率降至75.0%。加入视觉光度校准模块后，4个任务均成功完成，目标域成功率恢复至100.0%，较未校准的目标域提高25.0个百分点。该结果表明，在本实验构造的外观差异下，输入光度校准能够减少相机响应变化对视觉—语言—动作策略的影响。

需要说明的是，本节结果来自4个固定初始状态的实际仿真回合，属于小样本受控验证；它证明的是所设置视觉扰动下的仿真迁移有效性，而非实体机器人上的 Sim-to-Real 成功率。原始逐回合记录保存在 outputs/4_4_4_actual_transfer/source_310.json、target_shifted_310.json 与 target_calibrated_310.json。